Самостійна робота з теми «Робота і потужність електричного струму.

Закон Джоуля – Ленца»

1 варіант

1. Для того щоб визначити роботу струму, необхідно використовувати (1 бал)

а) Вольтметр

б) Вольтметр і амперметр

в) Вольтметр, амперметр і годинник

2. Як визначається одиниця потужності електричного струму? (1 бал)

а) 1 Вт=1 В∙1 А

б) 1 Вт=1 Н∙1 м1 с

в) 1 Вт=1 Н∙1мс

3. Як зміниться кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму по провіднику, якщо при інших незмінних умовах силу струму збільшити вдвічі? (1 бал)

а) Збільшиться вдвічі

б) Збільшиться в 4 рази

в) Зменшиться вдвічі

г) Зменшиться в 4 рази

4. Чому дроти, що підводять струм до електроплитки, не нагріваються так сильно, як спіраль в плитці? (1,5 бали)

5. Яку роботу виконує двигун іграшкового автомобіля за 1 хв, якщо напруга на двигуні 4 В, а сила струму в колі 0,5 А? (1,5 бали)

6. За 5 хв електричний паяльник виділив 1,5 кДж теплоти. Який електричний опір паяльника, якщо сила струму в ньому дорівнює 0,5 А? (1 бал)

7. Два резистори опорами 5 Ом і 15 Ом з’єднані послідовно й під’єднані до джерела струму, напруга на затискачах якого становить 20 В. Скільки теплоти виділиться в обох резисторах за 25 с? (2 бали)

8. В електричний чайник налили 0,5 кг води при температурі 12 °С. Через який час закипить вода в чайнику, якщо сила струму в його нагрівальному елементі дорівнює 10 А, а напруга в мережі становить 220 В? ККД чайника 84 %. (3 бали)

Самостійна робота з теми «Робота і потужність електричного струму.

Закон Джоуля – Ленца»

2 варіант

1. Для того, щоб визначити потужність струму, необхідні (1 бал)

а) Вольтметр і секундомір

б) Амперметр і секундомір

в) Амперметр і вольтметр

2. Як визначається одиниця роботи електричного струму? (1 бал)

а) 1 Дж=1 Н∙1 м

б) 1 Дж=1Джкг∙1 кг

в) 1 Дж=1 В∙1 А∙1 с

3. Як зміниться кількість теплоти, що виділяється при проходженні електричного струму по провіднику, якщо при інших незмінних умовах опір збільшити вдвічі? (1 бал)

а) Збільшиться вдвічі

б) Збільшиться в 4 рази

в) Зменшиться вдвічі

г) Зменшиться в 4 рази

4. Чому в плавких запобіжниках не застосовуються дріт з тугоплавких металів? (1,5 бали)

5. Побутовий фен розрахований на напругу 220 В і силу струму в ньому 3 А. Чому дорівнює потужність фена? (1,5 бали)

6. Двигун електронавантажувача за 1 хв здійснює роботу, рівну 120 кДж. Чому дорівнює напруга на клемах електродвигуна, якщо сила струму в його обмотці 40 А? (1 бал)

7. Два резистори опорами 10 Ом і 20 Ом з'єднані паралельно та під’єднані до джерела струму, напруга на затискачах якого становить 40 В. Скільки теплоти виділиться в обох резисторах за 30 с? (2 бали)

8. Електричний нагрівник за 7 хв доводить до кипіння 10 кг води, початкова температура якої дорівнює 20 °С. Якою є сила струму в його нагрівальному елементі, якщо напруга в мережі становить 220 В? ККД нагрівника 90 %. (3 бали)